### №04  Извещение о проведении  открытого запроса предложений на право  заключения договора на выполнение работ по расширению и расчистке просеки ВЛ 110 кВ «Петропавловск-Петухово».

Заказчик и Организатор запроса предложений: ООО «Импульс», 640000, г. Курган, Куйбышева 57 офис 9.

Предмет запроса предложений: Заказчик и Организатор объявил открытый запрос предложений на право заключения договора  выполнения работ по  расширению и расчистке просеки ВЛ 110 кВ «Петропавловск – Петухово», протяженностью 22,325км, расположенную по адресу: Курганская область, Петуховский район,  от Гос. границы с Р. Казахстан до ПС 110кВ Петухово-Т.

Техническое задание

на выполнение работ по  расширению и расчистке просеки ВЛ  110 кВ «Петропавловск-Петухово» в 2017 году.

- Общие требования.

  - Подрядчик осуществляет  вырубку ДКР  и согласовывает его с лесничеством. Получает у лесоохранительных органов все необходимые разрешительные документы для выполнения работ. Все документы передаются Заказчику.

  - В случае предъявления Заказчику штрафных санкций, обусловленных нарушением Подрядчиком законодательства Российской Федерации при производстве работ, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчику в полном объеме.

  - Подрядчик обязуется произвести работы качественно и в сроки, предусмотренные календарным планом проведения работ.

  - Работы выполняется с учетом требований:

- Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных Приказом № 223 от 10 июня 2011 г. Федерального Агентства Лесного Хозяйства.

- Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ (ПОТР М 001-97).

- Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утвержденных приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. №328н).

- Технологических карт, разработанных согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).

- Наставлений по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации № 155. от 15 июня 1993 г.

- Межотраслевых норм выработки на подготовительные и вспомогательные работы в лесозаготовительном производстве N 90 от 21 апреля 1993 г.

- Правил заготовки древесины N 337 от 1 августа 2011 года.

- Лесного кодекса РФ № 200 – ФЗ от 04.12.2006 г.

  - Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями ведомостей объемов работ, действующего законодательства, строительных норм и правил.

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 5 лет с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

  - Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом и подписываются представителями каждой из сторон.

  - Сроки выполнения работ:

Начало: с даты заключения договора подряда

Окончание: в срок не позднее 90 дней с даты заключения договора.

- Объем работ:

| № лота | Диспетчерское наименование ВЛ | Наименование ВЛ | Напряжение, кВ | Пролеты опор для расширения просеки (ориентировочно), №№ | Ориентировочная площадь вырубки (га) | Протяженность ВЛ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110 кВ Литейная-Петухово-Т с отпайкой на ПС Горбуново и ВЛ-110 кВ Мамлютка-Петухово-Т с отпайкой на ПС Горбуново | ВЛ 110 кВ Петропавловск-Петухово 2-х цепная | 110 | 205-266 | 12 (7230 деревьев) | 22,325 |

Примечание: Локальные сметные расчеты должны быть составлены отдельно на каждый участок проведения работ.

3. Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), 30.06.2017 г. одним из следующих способов:
- на бумажном носителе по адресу: 640000, г. Курган,ул. Советская 31,20 ОПС, а/я 2473 ;
- по электронной почте e-mail:impuls-vl-k@mail.ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

4. Данный запрос предложений не является извещением о проведении торгов, представляет собой приглашение делать оферты - п.1 ст. 437 ГК РФ, а не офертой, и не налагает на организатора закупки обязанности по заключению договора с победителем данной закупочной процедуры.